### Ausschreibungstext

### Muffendruckrohre egeMDR mit längskraftschlüssiger Steckmuffe, 
Ausführung als 9010® RC-Rohr

Vorbemerkung:

Muffendruckrohr egeMDR, Ausführung als 9010® RC-Rohr für die offene, sandbettfreie Verlegung; Trinkwasser; gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201, Prüfung nach DIN 8075 sowie DVGW GW 335 Teil A2; aus PE 100-RC nach PAS 1075; mit maßlich integrierter, farbiger Außenschicht.

Rohr mit werkseitig angeschweißter, längskraftschlüssiger Steckmuffe, in Ausführung als Einzelkupplung mit kurzem Anschweißende; Prüfung nach DVGW GW 335 Teil B3.

Ein gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium Trinkwasser für Rohr und Verbindungstechnik liegt vor.

Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Fabrikat:	 	Muffendruckrohr egeMDR, Ausführung als 9010® RC- Trinkwasserdruckrohr

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	Muffendruckrohr egeMDR, Ausführung als 9010® RC- Trinkwasserdruckrohr, aus PE 100-RC, mit längskraftschlüssiger Steckmuffe

OD________mm, SDR _____

geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge

__________ lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien als Trinkwasserdruckrohr verlegen:

____________€/lfdm

egeMDR Muffenbogen PE 100-RC, nahtlos, mit einseitiger längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, OD_____ mm, SDR _____,

Ausführung in 15°, 30°, 45°

____________€/Stck.

egeMDR Muffenbogen PE 100-RC, nahtlos, mit einseitiger längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, OD_____ mm, SDR _____,

Ausführung in 60°, 90°

____________€/Stck.

egeMDR Doppel-Muffenbogen PE 100-RC, nahtlos, mit beidseitiger längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, OD_____ mm, SDR _____,

Ausführung in 15°, 30°, 45°

____________€/Stck.

egeMDR Doppel-Muffenbogen PE 100-RC, nahtlos, mit beidseitiger längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, OD_____ mm, SDR _____,

Ausführung in 60°, 90°

____________€/Stck.

egeMDR Muffen-T-Stück PE 100, mit allseitig angeschweißter längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, druckklassengerecht, OD_____ mm, SDR_____

____________€/Stck.

egeMDR Muffen-T-Stück PE 100, mit beidseitig angeschweißter längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, druckklassengerecht, OD_____ mm, SDR_____

____________€/Stck.

egeMDR Muffen-T-Stück PE 100, reduziert, mit allseitig angeschweißter längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, druckklassengerecht, 
OD_____/_____ mm, SDR_____

____________€/Stck.

egeMDR Muffen-T-Stück PE 100, reduziert, mit beidseitig angeschweißter längskraftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, druckklassengerecht, 
OD_____/_____ mm, SDR_____

____________€/Stck.

Doppelsteck-Kupplung, Muffenkörper aus PE 100-RC, mit längskräftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, OD_____ mm, SDR_____

____________€/Stck.

E-Stück (Flanschmuffenstück), Muffenkörper aus PE 100-RC, mit längskräftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, mit angeschweißtem HP-Flansch nach EN 1092-1 PN 10 gebohrt, DN/OD _____/______ mm, SDR_____

____________€/Stck.

E-Stück (Flanschmuffenstück), Muffenkörper aus PE 100-RC, mit längskräftschlüssiger Steckmuffe, Lippendichtung 3S, mit angeschweißtem HP-Flansch nach EN 1092-1 PN 16 gebohrt, DN/OD _____/______ mm, SDR_____

____________€/Stck.

Gleitmittel für Steckmuffenrohre egeMDR, für Trinkwasser geeignet und DVGW-konform,

Tube à 250 ml

____________€/Stck.